En esta sección se definen los rangos mínimos y máximos de las características técnicas del chasis y de la caja compactadora que deben cumplir los vehículos tipo doble troque camión recolector de 25y3 y 17 y3 a ofrecer, quienes pretendan participar en esta invitación, con base en las necesidades que la EMAB S.A.E SP., ha identificado a lo largo de su experiencia en el mercado de la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Bucaramanga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VEHÍCULOS TIPO DOBLE TROQUE CAMIÓN RECOLECTOR DE 25Y3

- CARACTERISTICAS Y RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL CHASIS

| DESCRIPCIÓN | CHASIS VEHICULO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mínimo | Máximo |  |  |
| Tipo de Vehículo | Camión de tres ejes |  |  |  |
| Modelo del vehículo | 2023 |  |  |  |
| Color del vehículo | blanco |  |  |  |
| Tipo | Turbo-cargador intercooler |  |  |  |
| Ubicación de motor | lineal-longitudinal |  |  |  |
| Volumen | 8.000 cc |  |  |  |
| No. Cilindros | 6 en línea |  | 8 en linea |  |
| Potencia | 320 hp | 460 hp |  |  |
| Torque | 1000 lbf.ft |  |  |  |
| Alimentación | Inyección directa |  |  |  |
| Nivel de emisiones | Euro IV | Euro V |  |  |
| Combustible | Diésel |  |  |  |
| Tipo de transmisión | Manual | Manual y Automatizada |  |  |
| No. Velocidades hacía adelante | 10 hacía adelante |  |  |  |
| Relación de transmisión mínima por cada velocidad | Nº de Engranaje y/o de velocidad |  | Relación de transmisión |  |
|  | 1 |  | 12.65 |  |
|  | 2 |  | 9.25 |  |
|  | 3 |  | 6.75 |  |
|  | 4 |  | 4.90 |  |
|  | 5 |  | 3.60 |  |
|  | 6 |  | 2.55 |  |
|  | 7 |  | 1.90 |  |
|  | 8 |  | 1.35 |  |
|  | 9 |  | 1.00 |  |
|  | 10 |  | 0.72 |  |
| Caja de cambios sobre marcha | Opcional |  |  |  |
| Tracción | 6 x 4 |  |  |  |
| Función crucero | Opcional |  |  |  |
| Dirección | Hidráulica de tornillo |  |  |  |
| Suspensión delantera | Ballesta Semi-eliptico, con amortiguadores, capacidad mínima de 6000 kg |  |  |  |
| Suspensión trasera | Ballesta/Neumática capacidad mínima de 22000 kg |  |  |  |
| Sistema freno | 100 % aire |  |  |  |
| Sistema ABS | Si |  |  |  |
| Sistema secador de aire con filtro | Si |  |  |  |
| Freno de motor en sistema de válvulas | Si |  |  |  |
| Dirección ajustable en altura | Si |  |  |  |
| Amortiguador delantero | Si |  |  |  |
| Capacidad de Carga Neta | 12.800 Kg | 16.000 Kg |  |  |
| Capacidad de carga PBV |  | 28.000 kg |  |  |
| Capacidad eje delantero | 6.000 kg | 12.000 kg |  |  |
| Capacidad eje trasero | 22.000 kg | 26.000 kg |  |  |
| Chasis en C reforzado | Si |  |  |  |
| Volumen tanque combustible (litros) | 200 |  |  |  |
| Aire acondicionado | Si |  |  |  |
| Asiento de conductor | Ergonómico, Neumático y/o Ajustable, nivelable en altura |  |  |  |
| Vidrios eléctricos | Si |  |  |  |
| Cabina del conductor y/o operación instalada detrás de la ubicación del motor | Si, para que la conducción sea notablemente más suave y silenciosa para el conductor, buscando obtener mayor acceso al motor y sus accesorios para ejecución de mantenimiento y reparaciones. |  |  |  |
| Llanta de repuesto | Si |  |  |  |
| Odómetro | Si |  |  |  |
| Tacómetro | Si |  |  |  |
| Control temperatura refrigerante | Si |  |  |  |
| Control de presión aceite | Si |  |  |  |
| Control de presión sistema de aire y/o neumático | Si |  |  |  |
| Control Voltaje sistema eléctrico | Si |  |  |  |
| Voltaje sistema eléctrico | 12 V | 24 V |  |  |
| Cantidad baterías | 2 | 4 |  |  |
| Dimensiones de rines | R 22,5 |  |  |  |
| Dimensiones de llantas traseras | 295/R22.5 |  | 12R. 22.5 |  |
| Dimensiones de llantas delanteras | 295/R22.5 |  | 425/R22.5 |  |
| Kit de carretera | Si |  |  |  |
| Alarma de reversa | Si |  |  |  |
| Asiento de conductor | Neumático |  |  |  |
| Gancho de remolque adelante | 1 | 2 |  |  |
| Tapizado cabina del vehículo | Sintético en cojinería y pisos, deben incluir tapetes |  |  |  |
| Forros adicionales para proteger tapizado de cojinería | En tela anti fluidos |  |  | Vinil cuero |
| Polarizado de vidrios de la cabina según lo permitido en normativa vigente | Si |  |  |  |
| Espejos Auxiliares | 3 |  |  |  |
| Matricula Publica en la ciudad de Bucaramanga, incluye seguro SOAT | Si |  |  |  |
| Certificado de homologación del chasis | Si |  |  |  |
| Tubo de escape del vehículo Cromado con salida y/o evacuación mínima de 15cm del nivel superior de la caja compactadora siguiendo una trayectoria por un costado de la cabina del vehículo | Si |  |  |  |

- CARACTERÍSTICAS Y RANGOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LA CAJA COMPACTADORA

  - VEHÍCULO DE 25 yd3

| CUERPO DE LA CAJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |
| MODELO |  |  | 2022 |  |  |
| Tipo de acero |  |  | LAMINA ANTIDESGASTE |  | HARDOX LAMINA ANTIDESGASTE |
| Laterales y techo sección delantera (mm) |  |  | Lámina 3,4 mm en acero de 55.000 PSI |  | Lámina 4 mm en acero de 75.000 PSI |
| Laterales sección trasera (mm) |  |  | Lámina 4,5 mm en acero de 60.000 PSI |  | Lámina 4,8 mm en acero de 80.000 PSI |
| Piso (mm) |  |  | Lámina 4,0 mm en acero de 170.000 PSI |  | Lámina 6,5 mm en acero de 200.000 PSI |
| Panel de eyección (mm) |  |  | Lámina 3,4 mm en acero de 55.000 PSI |  | Lámina 4 mm en acero de 75.000 PSI |
| Nariz de eyección (mm) |  |  | Lámina 4,5 mm en acero de 60.000 PSI |  | Lámina 4,8 mm en acero de 80.000 PSI |
| Refuerzos |  |  | Tubería estructural de alta resistencia |  |  |
| Compuerta lateral para acceso a la caja compactadora con cierre hermético |  |  | opcional |  |  |
| Base anticorrosiva |  |  | Epóxica |  |  |
| Pintura de acabado |  |  | Poliuretano Color blanco |  |  |
| TOLVA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | MÍNIMA |  | MÁXIMO |
| Piso |  |  | Lámina calibre 6,0 mm de 170.000 PSI |  | Lámina calibre 6,5 mm de 200.000 PSI |
| Lateral inferior |  |  | Lámina calibre 6,0 mm de 170.000 PSI |  | Lámina calibre 6,5 mm de 200.000 PSI |
| Compactación |  |  | Hidráulica |  |  |
| Placa compactadora |  |  | Lámina calibre 4,00 mm de 60.000 PSI |  | Lámina calibre 4,8 mm de 80.000 PSI |
| Placa barredora |  |  | Lámina calibre 4,00 mm de 60.000 PSI |  | Lámina calibre 4,8 mm de 80.000 PSI |
| Capacidad de la tolva |  |  | 2,8 yd3 |  | 3,0 yd3 |
| Placa compactadora y barredora pivotantes |  |  | Si |  |  |
| Sistema de cierre tolva doble |  |  | Si, Hidráulico y manual |  |  |
| Seguro hidráulico de tolva |  |  | Si |  |  |
| Sistema de cierre hermético de la tolva |  |  | Con caucho en el perímetro total siguiendo una trayectoria en forma de “o” para minimizar riesgo de derrame de lixiviado por la parte superior y laterales de la unión caja compactadora y tolva |  |  |
| COMPACTACIÓN |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |
| Tipo |  |  | Hidráulica de mando manual por medio de placas pivotantes sin rieles guías |  |  |
| Ciclo de barrido |  |  | Ciclo de barrido de 20 segundos |  | Ciclo de barrido de 30 segundos |
| Presión máxima del sistema |  |  | Presión del sistema 2.000 PSI |  | Presión del sistema 3.500 PSI |
| Fuerza de compactación |  |  | 35.000 kg |  | 55.000 kg |
| Densidad de compactación |  |  | 700 kg / m3 |  | 900 kg / m3 |
| Sistema anti recompactación |  |  | Si, hidráulico 100% ; sin componentes eléctricos |  |  |
| SISTEMA HIDRÁULICO |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |
| Toma de fuerza |  |  | Suministrado y acoplado a la transmisión del vehículo, accionado por aire y activación e indicación desde la cabina |  |  |
| Bomba hidráulica |  |  | Acoplada directamente a la toma de fuerza de 25 GPM a 900 RPM |  | Acoplada directamente a la toma de fuerza de 30 GPM a 1.100 RPM |
| Caudal |  |  | 100 litros / minuto |  | 150 litros / minuto |
| Presión |  |  | 2.300 PSI |  | 3.500 PSI |
| Tanque de aceite. |  |  | 30 galones para aceite hidráulico |  | 55 galones para aceite hidráulico |
| Filtro de succión |  |  | 100 micrones |  | 200 micrones |
| Filtro de retorno |  |  | 10 micrones |  | 40 micrones |
| Filtro de respiradero |  |  | Si |  |  |
| Sistema de seguridad en sistema hidráulico |  |  | Sistema de seguridad válvula de alivio |  |  |
| Cilindro Hidráulico de Eyección |  |  | Uno de Doble efecto, Telescópico, mínimo de 6 ½”, mínimo de tres etapas nitrurado, resistente al desgaste, a la corrosión, y a la fatiga (importado) |  |  |
| Cilindro Hidráulico de Compactación |  |  | Dos de Doble efecto, mínimo de 5”, nitrurado, resistente al desgaste, a la corrosión, y a la fatiga (importado) |  |  |
| Cilindro Hidráulico de barrido |  |  | Dos de Doble efecto, nitrurado, mínimo de 5” resistente al desgaste, a la corrosión, y a la fatiga (importado) |  |  |
| Cilindro Hidráulico de levante de Tolva |  |  | Dos de Doble y/o Simple efecto, mínimo de 3” nitrurado, resistente al desgaste, a la corrosión, y a la fatiga (importado) |  |  |
| SISTEMA ELECTRICO |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  |
| Luces | Reglamentarias del vehículo y para trabajo nocturno Luz giratoria estroboscópica mínimo dos unidades, exploradora trasera mínimo tres unidades y luces laterales superiores tipo cocuyo Norma IP67 certificadas por el proveedor. |  |  |  |  |
| Arnés eléctrico |  | Con protección a intemperie. |  |  |  |
| Pulsador trasero con sonido en cabina |  | Si |  |  |  |
| Luces de navegación inferiores en laterales de caja compactadora |  | Si, Norma IP67 certificadas por el proveedor |  |  |  |
| Luces Guías Laterales (exploradoras) |  | Si mínimo 2 unidades, una por cada costado de la caja compactadora |  |  |  |
| Cámara de reversa |  | Si, con monitor instalado en cabina de operación para el conductor |  |  |  |
| Manual del sistema eléctrico y del sistema hidráulico |  | Si, impreso y digital |  |  |  |
| MODULO DE CONTROL INDEPENDIENTE EN CABINA |  |  |  |  |  |
| Llave de encendido y/o de paso sistema eléctrico caja compactadora |  | Si desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Horómetro digital para control de operación caja compactadora en horas de trabajo |  | Si desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Activación toma de fuerza |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Activación descarga automática de lixiviados |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Encendido de luces estroboscópicas |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Encendido luces exploradoras traseras |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Timbre aviso activación toma de fuerza |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Timbre aviso levante de tolva |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |
| Escalera lateral para acceso seguro a la parte superior de la caja compactadora |  |  | Si |  |  |
| Lifter para contenedores de 1100 Lts |  |  | Si |  |  |
| Capacidad lifter de levantamiento |  |  | 1.000 kg |  | 1.500 kg |
| Estribos en lifter |  |  | Si, antideslizantes |  |  |
| Porta extintor cromado instalado en carrocería y/o chasis del vehículo |  |  | Si |  |  |
| Extintor de 20Lbs |  |  | Si |  |  |
| Protección tipo Bicicletero en los espacios laterales |  |  | Si |  |  |
| cintas reflectivas |  |  | Reglamentarias del vehículo, trabajo nocturno |  |  |
| Tanque de evacuación de lixiviados |  |  | Uno (1) de capacidad 40 galones en acero inoxidable y/o poliuretano |  | Uno (1) de capacidad 60 galones en acero inoxidable y/o poliuretano |
| Tanque auxiliar de recolección y evacuación de lixiviados |  |  | Incluido en unión caja – tolva, tanque de 50 galones de capacidad |  | Incluido en unión caja – tolva, tanque de 60 galones de capacidad |
| Certificación de calidad del fabricante del acero |  |  | Si, la caja compactadora debe estar fabricada con aceros de tipo lamina anti desgaste y/o Hardox anti desgaste. El proponente presentara certificados con las propiedades mecánicas del acero y la trazabilidad de la adquisición del acero. |  |  |
| Declaración de importación de los cilindros hidráulicos |  |  | Si, el proponente debe presentar certificación de importación a nombre de la marca ofertada de caja compactadora evidenciando procedencia y con vigencia no superior a 12 meses, a nombre del proponente |  |  |
| Kit manejo y antiderrame de lixiviados |  |  | Si (reglamentario para transportar en la cabina del vehículo según norma de la superintendencia de servicios) |  |  |
| Certificado de homologación de la carrocería y/o caja compactadora con capacidad de carga |  |  | Si |  |  |
| Emblemas publicitarios, de seguridad, reglamentarios de tránsito, en caja compactadora y vehículo según diseño suministrado por el contratante |  |  | Si |  |  |
| Certificado análisis de distribución de cargas de la caja compactadora sobre el chasis del vehículo |  |  | Si |  |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VEHÍCULO CAMIÓN COMPACTADOR DE 17Y3

- CARACTERISTICAS Y RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL CHASIS

| DESCRIPCIÓN | CHASIS VEHICULO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mínimo | Máximo |  |  |
| Tipo de Vehículo | Camión de dos ejes |  |  |  |
| Modelo del vehículo | 2023 |  |  |  |
| Color del vehículo | blanco |  |  |  |
| Tipo | Turbo-cargador intercooler |  |  |  |
| Ubicación de motor | lineal-longitudinal |  |  |  |
| Volumen | 7.600 cc |  |  |  |
| No. Cilindros | 5 en línea |  |  |  |
| Potencia | 255 hp | 350 hp |  |  |
| Torque | 585 lbf.ft |  |  |  |
| Alimentación | Inyección directa |  |  |  |
| Nivel de emisiones | Euro IV | Euro V |  |  |
| Combustible | Diésel |  |  |  |
| Marca transmisión | N/A |  |  |  |
| Tipo de transmisión | Manual | Manual y Automatizada |  |  |
| No. Velocidades hacía adelante | 9 hacía adelante |  |  |  |
| Caja de cambios sobre marcha | Opcional |  |  |  |
| Tracción | 4 x 2 |  |  |  |
| Relación de transmisión mínima por cada velocidad | Nº de Engranaje y/o de velocidad |  | Relación de transmisión |  |
|  | 1 |  | 12.60 |  |
|  | 2 |  | 8.80 |  |
|  | 3 |  | 6.55 |  |
|  | 4 |  | 4.75 |  |
|  | 5 |  | 3.55 |  |
|  | 6 |  | 2.45 |  |
|  | 7 |  | 1.85 |  |
|  | 8 |  | 1.30 |  |
|  | 9 |  | 1.00 |  |
| Función crucero | Opcional |  |  |  |
| Dirección | Hidráulica de tornillo |  |  |  |
| Suspensión delantera | Ballesta Semi-eliptico, con amortiguadores, capacidad mínima de 6000 kg |  |  |  |
| Suspensión trasera | Ballesta/Neumática capacidad mínima de 11000 kg |  |  |  |
| Sistema freno | 100 % aire |  |  |  |
| Sistema ABS | Si |  |  |  |
| Sistema secador de aire con filtro | Si |  |  |  |
| Freno de motor en sistema de válvulas y/o freno de ahogo | Si |  |  |  |
| Dirección ajustable en altura | Si |  |  |  |
| Amortiguador delantero | Si |  |  |  |
| Capacidad de Carga Neta | 6.900 Kg |  |  |  |
| Capacidad de carga PBV |  | 17.000 Kg |  |  |
| Capacidad eje delantero | 6.000 kg |  |  |  |
| Capacidad eje trasero | 11.000 kg |  |  |  |
| Chasis en C reforzado | Si |  |  |  |
| Volumen tanque combustible (litros) | 200 |  |  |  |
| Aire acondicionado | Si |  |  |  |
| Asiento de conductor neumático | Si |  |  |  |
| Vidrios eléctricos | Si |  |  |  |
| Cabina del conductor | Cabina para operación sobre el motor y/o cabina para operación parte trasera del motor |  |  |  |
| Llanta de repuesto | Si |  |  |  |
| Odómetro | Si |  |  |  |
| Tacómetro | Si |  |  |  |
| Control temperatura refrigerante | Si |  |  |  |
| Control de presión aceite | Si |  |  |  |
| Control de presión sistema de aire y/o neumático | Si |  |  |  |
| Control Voltaje sistema eléctrico | Si |  |  |  |
| Voltaje sistema eléctrico | 12 V | 24 V |  |  |
| Cantidad baterías | 2 | 4 |  |  |
| Dimensiones de rines | R 22,5 |  |  |  |
| Dimensiones de llantas traseras | 295/R22.5 |  | 12R. 22.5 |  |
| Dimensiones de llantas delanteras | 295/R22.5 |  | 12R. 22.5 |  |
| Kit de carretera | Si |  |  |  |
| Alarma de reversa | Si |  |  |  |
| Asiento de conductor | Ergonómico, Neumático y/o Ajustable, nivelable en altura |  |  |  |
| Gancho de remolque adelante | 1 | 2 |  |  |
| Tapizado cabina del vehículo | Sintético en cojinería y pisos, deben incluir tapetes |  |  |  |
| Forros adicionales para proteger tapizado de cojinería | En tela anti fluidos |  |  | Vinil cuero |
| Polarizado de vidrios de la cabina según lo permitido en normativa vigente | Si |  |  |  |
| Espejos Auxiliares | 3 |  |  |  |
| Matricula Publica en la ciudad de Bucaramanga, incluye seguro SOAT | Si |  |  |  |
| Certificado de homologación del chasis | Si |  |  |  |
| Tubo de escape del vehículo Cromado con salida y/o evacuación mínima de 15cm del nivel superior de la caja compactadora siguiendo una trayectoria por un costado de la cabina del vehículo | Si |  |  |  |

- CARACTERÍSTICAS Y RANGOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LA CAJA COMPACTADORA

  - VEHÍCULO DE 17 yd3

| CUERPO DE LA CAJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |
| MODELO |  |  | 2022 |  | 2023 |
| Tipo de acero |  |  | HSLA ANTIDESGASTE |  | HARDOX 450 |
| Laterales y techo sección delantera (mm) |  |  | Lámina 3,0 mm en acero de 60.000 PSI |  | Lámina 3,5 mm en acero de 80.000 PSI |
| Laterales sección trasera (mm) |  |  | Lámina 4,0 mm en acero de 60.000 PSI |  | Lámina 4,5 mm en acero de 80.000 PSI |
| Piso (mm) |  |  | Lámina 4,0 mm en acero de 60.000 PSI |  | Lámina 4,5 mm en acero de 80.000 PSI |
| Nariz de eyección (mm) |  |  | Lámina 4,0 mm en acero de 170.000 PSI |  | Lámina 4,5 mm en acero de 200.000 PSI |
| Refuerzos |  |  | Tubería estructural de alta resistencia |  |  |
| Compuerta lateral para acceso a la caja compactadora con cierre hermético |  |  | opcional |  |  |
| Base anticorrosiva |  |  | Epóxica |  |  |
| Pintura de acabado |  |  | Poliuretano Color blanco |  |  |
| TOLVA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | MÍNIMA |  | MÁXIMO |
| Piso |  |  | Lámina calibre 6,0 mm de 170.000 PSI |  | Lámina calibre 6,5 mm de 200.000 PSI |
| Lateral inferior |  |  | Lámina calibre 6,0 mm de 170.000 PSI |  | Lámina calibre 6,5 mm de 200.000 PSI |
| Compactación |  |  | Hidráulica |  |  |
| Placa compactadora |  |  | Lámina 3,0 mm en acero de 60.000 PSI |  | Lámina 3,5 mm en acero de 80.000 PSI |
| Placa barredora |  |  | Lámina 3,0 mm en acero de 60.000 PSI |  | Lámina 3,5 mm en acero de 80.000 PSI |
| Capacidad de la tolva |  |  | 1,3 yd3 |  | 1,7 yd3 |
| Placa compactadora y barredora pivotantes |  |  | Si |  |  |
| Sistema de cierre tolva doble |  |  | Si, manual |  |  |
| Sistema de cierre hermético de la tolva |  |  | Con caucho en el perímetro total siguiendo una trayectoria en forma de “U” para minimizar riesgo de derrame de lixiviado por la parte superior y laterales de la unión caja compactadora y tolva |  |  |
| COMPACTACIÓN |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |
| Tipo |  |  | Hidráulica de mando manual por medio de placas pivotantes sin rieles guías |  |  |
| Ciclo de barrido |  |  | Ciclo de barrido de 15 segundos |  | Ciclo de barrido de 22 segundos |
| Presión máxima del sistema |  |  | Presión del sistema 2.000 PSI |  | Presión del sistema 2.500 PSI |
| Fuerza de compactación |  |  | 28.000 kg |  | 30.000 kg |
| Densidad de compactación |  |  | 650 kg / m3 |  | 700 kg / m3 |
| Sistema anti recompactación |  |  | Si, hidráulico sin componentes eléctricos |  |  |
| SISTEMA HIDRÁULICO |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |
| Toma de fuerza |  |  | Suministrado y acoplado a la transmisión del vehículo, accionado por aire y activación e indicación desde la cabina |  |  |
| Bomba hidráulica |  |  | Acoplada directamente a la toma de fuerza de 16 GPM a 900 RPM |  | Acoplada directamente a la toma de fuerza de 25 GPM a 1.100 RPM |
| Caudal |  |  | 100 litros / minuto |  | 150 litros / minuto |
| Presión |  |  | 2.300 PSI |  | 2.500 PSI |
| Tanque de aceite. |  |  | 30 galones para aceite hidráulico |  | 35 galones para aceite hidráulico |
| Filtro de succión |  |  | 100 micrones |  | 200 micrones |
| Filtro de retorno |  |  | 10 micrones |  | 40 micrones |
| Filtro de respiradero |  |  | Si |  |  |
| Sistema de seguridad en sistema hidráulico |  |  | Sistema de seguridad válvula de alivio |  |  |
| Cilindro Hidráulico de Eyección |  |  | Uno de Doble efecto, Telescópico, mínimo de 5 ½”, mínimo de tres etapas, resistente al desgaste, a la corrosión, y a la fatiga (importado) |  |  |
| Cilindro Hidráulico de Compactación |  |  | Dos de Doble efecto, mínimo de 4”, resistente al desgaste, a la corrosión, y a la fatiga (importado) |  |  |
| Cilindro Hidráulico de barrido |  |  | Dos de Doble efecto, mínimo de 3,5” resistente al desgaste, a la corrosión, y a la fatiga (importado) |  |  |
| Cilindro Hidráulico de levante de Tolva |  |  | Dos de Doble y/o Simple efecto, mínimo de 3” resistente al desgaste, a la corrosión, y a la fatiga (importado) |  |  |
| SISTEMA ELECTRICO |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  |
| Luces | Reglamentarias del vehículo y para trabajo nocturno Luz giratoria estroboscópica mínimo dos unidades, exploradora trasera mínimo tres unidades y luces laterales superiores tipo cocuyo. |  |  |  |  |
| Pulsador trasero con sonido en cabina |  | Si |  |  |  |
| Luces de navegación inferiores en laterales de caja compactadora |  | Incluidas |  |  |  |
| Luces Guías Laterales (exploradoras) |  | Si mínimo 2 unidades, una por cada costado de la caja compactadora |  |  |  |
| Cámara de reversa |  | Si, con monitor instalado en cabina de operación para el conductor |  |  |  |
| Manual del sistema eléctrico y del sistema hidráulico |  | Si, impreso y digital |  |  |  |
| MODULO DE CONTROL INDEPENDIENTE EN CABINA |  |  |  |  |  |
| Llave de encendido y/o de paso sistema eléctrico caja compactadora |  | Si desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Horómetro digital para control de operación caja compactadora en horas de trabajo |  | Si desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Activación toma de fuerza |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Activación descarga automática de lixiviados |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Encendido de luces estroboscópicas |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Encendido luces exploradoras traseras |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Timbre aviso activación toma de fuerza |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| Timbre aviso levante de tolva |  | Si, desde cabina del vehículo |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |
| Escalera lateral para acceso seguro a la parte superior de la caja compactadora |  |  | Si |  |  |
| Lifter para contenedores de 1100 Lts |  |  | Si |  |  |
| Capacidad lifter de levantamiento |  |  | 1.000 kg |  | 1.500 kg |
| Estribos en lifter |  |  | Si, antideslizantes |  |  |
| Porta extintor cromado instalado en carrocería y/o chasis del vehículo |  |  | Si |  |  |
| Extintor de 20Lbs |  |  | Si |  |  |
| Protección tipo Bicicletero en los espacios laterales |  |  | Si |  |  |
| cintas reflectivas |  |  | Reglamentarias del vehículo, trabajo nocturno |  |  |
| Tanque de evacuación de lixiviados |  |  | Uno (1) de capacidad 40 galones en acero inoxidable y/o poliuretano |  | Uno (1) de capacidad 60 galones en acero inoxidable y/o poliuretano |
| Tanque auxiliar de recolección y evacuación de lixiviados |  |  | Incluido en unión caja – tolva, tanque de 50 galones de capacidad |  | Incluido en unión caja – tolva, tanque de 60 galones de capacidad |
| Certificación de calidad del fabricante del acero |  |  | Si, la caja compactadora debe estar fabricada con aceros de tipo anti desgaste. El proponente presentara certificados con las propiedades mecánicas del acero y la trazabilidad de la adquisición del acero. |  |  |
| Declaración de importación de los cilindros hidráulicos |  |  | Si, el proponente debe presentar certificación de importación a nombre de la marca ofertada de caja compactadora evidenciando procedencia y con vigencia no superior a 12 meses, a nombre del proponente |  |  |
| Kit manejo y antiderrame de lixiviados |  |  | Si (reglamentario para transportar en la cabina del vehículo según norma de la superintendencia de servicios) |  |  |
| Certificado de homologación de la carrocería y/o caja compactadora con capacidad de carga |  |  | Si |  |  |
| Emblemas publicitarios, de seguridad, reglamentarios de tránsito, en caja compactadora y vehículo según diseño suministrado por el contratante |  |  | Si |  |  |
| Certificado análisis de distribución de cargas de la caja compactadora sobre el chasis del vehículo |  |  | Si |  |  |

FIN DEL DOCUMENTO